REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SAN JOAQUÍN DE TURMERO-ESTADO ARAGUA

DESARROLLO DE UN CONTROLADOR MIDI CON ARDUINO PARA APLICACIONES DE PRODUCCIÓN MUSICAL

Proyecto de Trabajo de Grado para optar al Título de Ingeniero de Sistemas

AUTOR: Yannay González

C.I. 28.456.191

yannay.pvsmp@gmail.com

San Joaquín de Turmero, Mayo 2025

INDICE GENERAL

PERSPECTIVA DE LA REALIDAD	4

Revisión Bibliográfica	4

Resultados de la revisión de material bibliográfico	7

Planteamiento del problema	7

Propuesta	14

Objetivos del proyecto	14

Justificación del proyecto	17

CONCRECIÓN DE LAS IDEAS	18

Fase de Diagnóstico	22

Fase de Revisión Documental	24

Fase de Análisis	25

Fase de Ejecución	27

Aportes	30

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS	33

Metodología de trabajo	33

Planificación del proyecto	36

Recursos económicos	38

Cronograma de actividades	39

Presupuesto del proyecto	40

REFERENCIAS	42

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1	4

Cuadro 2	13

Cuadro 3	19

Cuadro 4	20

Cuadro 5	21

Cuadro 6	22

Cuadro 7	28

Cuadro 8	36

Cuadro 9	39

# PERSPECTIVA DE LA REALIDAD

## Revisión Bibliográfica

La aplicación de esta técnica representó la consulta de textos, sitios Web, manuales técnicos, artículos científicos y otro material relacionado con las áreas de desarrollo del tema. Esta actividad ayudó a encontrar las bases teóricas y técnicas necesarias para el desarrollo de controladores MIDI con Arduino, así como identificar las mejores prácticas en el diseño de interfaces musicales digitales.

A continuación, se muestra un cuadro con el resumen de la revisión del material bibliográfico:

### Cuadro 1

Notas de la revisión del material bibliográfico

| ASPECTOS OBSERVADOS | FUENTE | ÁREAS DE CONFLICTO | CONCLUSIONES | OPORTUNIDADES DE MEJORA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocolo MIDI y comunicación digital. | MIDI Association (2020). "The Complete MIDI 1.0 Detailed Specification". Selfridge, P. (2016). "Arduino MIDI Projects". Manual de Arduino IDE. Disponible: https://www.arduino.cc/reference/en/ | Implementación del protocolo MIDI; Comunicación serie con microcontroladores; Latencia en transmisión de datos. | Se obtuvieron procedimientos y ejemplos de implementación del protocolo MIDI en Arduino, métodos de optimización de código para minimizar latencia. | Comprender los estándares MIDI para garantizar compatibilidad con software profesional de producción musical. |
| Sistemas embebidos y sensores | McRoberts, M. (2013). "Beginning Arduino". Monk, S. (2017). "Programming Arduino: Getting Started with Sketches". Documentación técnica de sensores piezoeléctricos. | Selección de sensores apropiados; Calibración de sensibilidad; Procesamiento de señales analógicas en tiempo real. | Información necesaria sobre diferentes tipos de sensores, técnicas de debounce y filtrado de señales para aplicaciones musicales. | Diseño de circuitos optimizados para captura de señales con alta precisión y respuesta rápida. |
| Interfaces humano-computadora en aplicaciones musicales | Miranda, E. R. (2006). "Computer Sound Design: Synthesis Techniques". Hunt, A. (2000). "Radical User Interfaces for Real-time Musical Control". | Ergonomía en controladores musicales; Mapeo de controles físicos a parámetros digitales; Retroalimentación táctil y visual. | Se identificaron principios de diseño para interfaces musicales efectivas, consideraciones de usabilidad y factores humanos en instrumentos digitales. | Aplicar principios de UX/UI específicos para instrumentos musicales, considerando las necesidades de músicos y productores. |
| Antecedentes | García, M. (2022). "Desarrollo de interfaces musicales con Arduino para educación musical". [Trabajo de grado, Universidad Central de Venezuela]. Rodríguez, L. (2021). "Sistema de control MIDI basado en sensores para percusión digital". [Tesis de maestría, Universidad Simón Bolívar]. López, J. (2023). "Controlador gestual para síntesis musical usando microcontroladores". [Trabajo de grado, Universidad de Los Andes] | Documentación limitada de proyectos locales; Diferencias en enfoques metodológicos; Falta de estándares para evaluación. | Los trabajos previos demuestran viabilidad técnica de controladores MIDI con Arduino en contexto académico venezolano. | Sistematizar metodologías de desarrollo y crear marcos de evaluación estandarizados para proyectos similares. |
| Bases legales | MIDI Association (2020). Especificación MIDI 1.0 - Licencia abierta. Ley de Derecho de Autor de Venezuela (1993). Gaceta Oficial N° 4.638. Norma COVENIN 734:1999 sobre dispositivos electrónicos. Resolución 038 de CONATEL sobre equipos de telecomunicaciones | Tensión entre normativa de derechos de autor y hardware/software libre; Regulaciones de homologación vs prototipado académico. | El protocolo MIDI es de uso libre y las normativas venezolanas permiten desarrollo de prototipos educativos sin homologación comercial. | Desarrollar documentación que respete derechos de autor y establezca claramente el uso académico del prototipo. |

## Resultados de la revisión de material bibliográfico

Se considera útil toda la información obtenida del material bibliográfico para el desarrollo del proyecto. Dicha información se encontró de varias fuentes, tales como Internet, documentación técnica oficial, manuales especializados y trabajos académicos. Se obtuvieron aspectos fundamentales para el diseño y desarrollo de controladores MIDI, implementación del protocolo de comunicación, selección de componentes electrónicos y técnicas de programación de sistemas embebidos que permitirán orientar el desarrollo de la herramienta propuesta.

## Planteamiento del problema

En la era digital actual, la industria musical ha experimentado una transformación radical hacia la producción digital, donde los controladores MIDI se han convertido en herramientas fundamentales para músicos, productores y estudiantes. Sin embargo, la adopción masiva de estas tecnologías ha revelado importantes limitaciones y desafíos que afectan tanto a la accesibilidad como a la efectividad educativa en el desarrollo de competencias musicales y técnicas.

#### Evolución de la Producción Musical Digital

La producción musical ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, transformándose de procesos analógicos tradicionales a ecosistemas digitales complejos. Esta evolución ha creado nuevas demandas y oportunidades:

- Adopción masiva de estaciones de trabajo de audio digital (DAWs) que requieren interfaces de control especializadas.

- Integración de instrumentos virtuales y bibliotecas de sonido que demandan controladores versátiles.

- Necesidad de interfaces táctiles intuitivas que permitan expresión musical natural en entornos digitales.

- Crecimiento del mercado de producción musical casera y semiprofesional.

- Democratización de la creación musical a través de tecnologías accesibles.

Esta transformación ha generado una demanda creciente de controladores MIDI que puedan adaptarse a diferentes estilos musicales, flujos de trabajo y presupuestos.

#### Limitaciones de los Controladores MIDI Comerciales

Los controladores MIDI disponibles comercialmente, aunque técnicamente competentes, presentan varias limitaciones significativas que afectan su adopción y utilidad:

- Rigidez en la configuración: La mayoría de dispositivos comerciales tienen mapeos fijos de controles que no siempre coinciden con las necesidades específicas del usuario.

- Costos prohibitivos: Los controladores profesionales pueden costar entre $200 y $1000 USD, limitando el acceso para estudiantes y músicos emergentes.

- Falta de personalización: Limitadas opciones para modificar el comportamiento, sensibilidad o respuesta de los controles según preferencias individuales.

- Obsolescencia programada: Dependencia de software propietario que puede volverse incompatible con actualizaciones del sistema.

- Tamaño y portabilidad: Muchos controladores profesionales son demasiado grandes para espacios de trabajo limitados o aplicaciones móviles.

Estas limitaciones crean barreras significativas para la adopción de tecnología musical, especialmente en contextos educativos y de desarrollo personal.

#### Desafíos en el Contexto Educativo

El ámbito educativo musical enfrenta desafíos particulares en la implementación de tecnologías de control MIDI:

- Presupuestos limitados: Las instituciones educativas a menudo no pueden invertir en controladores profesionales para todos los estudiantes.

- Necesidades diversas: Los estudiantes tienen diferentes niveles de habilidad y preferencias musicales que requieren flexibilidad en las herramientas.

- Aprendizaje práctico: La falta de acceso a herramientas personalizables limita las oportunidades de experimentación y descubrimiento.

- Integración curricular: Dificultad para incorporar tecnología musical en programas académicos debido a costos y complejidad.

Estos desafíos son particularmente relevantes en contextos como Venezuela, donde las limitaciones económicas amplifican las barreras de acceso a tecnología musical profesional.

#### Oportunidades en la Ingeniería de Sistemas

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, el desarrollo de controladores MIDI personalizados presenta oportunidades únicas para la aplicación práctica de competencias técnicas fundamentales:

- Sistemas embebidos: Aplicación de conocimientos en microcontroladores y programación de bajo nivel.

- Protocolos de comunicación: Implementación práctica del estándar MIDI y comunicación serie.

- Procesamiento en tiempo real: Desarrollo de sistemas que respondan a estímulos con latencia mínima.

- Interfaces humano-computadora: Diseño de dispositivos que traduzcan acciones físicas en comandos digitales.

- Optimización de recursos: Trabajo con limitaciones de memoria y procesamiento típicas de sistemas embebidos.

La convergencia de estas competencias técnicas con necesidades reales del mercado musical crea un contexto ideal para proyectos de ingeniería aplicada.

#### Impacto de las Plataformas de Desarrollo Abiertas

La popularización de plataformas como Arduino ha democratizado el acceso a tecnologías de sistemas embebidos, creando nuevas posibilidades:

- Reducción de barreras técnicas: Simplificación del desarrollo de hardware y firmware para usuarios no especializados.

- Comunidad de desarrollo: Ecosistema colaborativo que facilita el intercambio de conocimientos y soluciones.

- Costos accesibles: Componentes de bajo costo que permiten desarrollar dispositivos funcionales con presupuestos limitados.

- Flexibilidad de diseño: Capacidad para crear soluciones altamente personalizadas y específicas.

- Iteración rápida: Facilidad para prototipar, probar y refinar diseños.

Estas características hacen de Arduino una plataforma ideal para el desarrollo de controladores MIDI educativos y personalizables.

#### Brecha entre Educación Teórica y Aplicación Práctica

En el contexto académico de Ingeniería de Sistemas, existe una brecha notable entre la educación teórica y la aplicación práctica de conocimientos:

- Proyectos académicos desconectados: Muchos trabajos de grado se enfocan en aspectos puramente teóricos sin aplicación real.

- Falta de interdisciplinariedad: Limitadas oportunidades para aplicar conocimientos técnicos en dominios creativos como la música.

- Relevancia profesional: Necesidad de desarrollar competencias que sean directamente aplicables en el mercado laboral.

- Motivación estudiantil: Los proyectos con aplicaciones tangibles y creativas tienden a generar mayor motivación.

El desarrollo de un controlador MIDI aborda directamente esta brecha al combinar rigor técnico con aplicación práctica en un dominio creativo y motivador.

#### Síntomas

En el estudio realizado se han identificado las siguientes necesidades y limitaciones:

- Costos elevados de controladores MIDI comerciales profesionales.

- Limitaciones de personalización en dispositivos existentes.

- Falta de opciones accesibles para estudiantes y músicos en desarrollo.

- Necesidad de herramientas educativas que combinen teoría y práctica en ingeniería.

- Demanda de dispositivos MIDI con especificaciones adaptables a necesidades individuales.

#### Causas

- Los controladores MIDI comerciales están diseñados para el mercado masivo, no para necesidades específicas.

- El costo de desarrollo industrial incrementa significativamente el precio final de los productos.

- Existe una brecha entre la educación teórica en ingeniería y su aplicación práctica.

- Las plataformas de desarrollo como Arduino han democratizado el acceso a tecnologías de sistemas embebidos.

- La comunidad de desarrolladores y músicos demanda soluciones open-source y personalizables.

#### Requerimientos

A continuación, se especifican los requisitos técnicos y funcionales identificados para el desarrollo del controlador MIDI:

### Cuadro 2

Registros de los requerimientos

| Descripción del requerimiento | Diseño del producto | Criterios de aceptación | Estrategia y escenarios de pruebas | Actor/Usuario responsable del requerimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar comunicación MIDI estándar | Desarrollo de código para transmisión de mensajes MIDI via USB y/o conexión tradicional. | Compatibilidad con protocolo MIDI 1.0, transmisión sin errores de datos. | Conectar el dispositivo con diferentes DAWs y verificar reconocimiento automático. | Desarrollador/Programador. |
| Captura de señales táctiles en tiempo real. | Integración de sensores piezoeléctricos o botones táctiles con circuito de acondicionamiento. | Tiempo de respuesta menor a 10ms, detección precisa de intensidad de golpe. | Realizar pruebas de velocidad y sensibilidad con diferentes intensidades de toque. | Desarrollador/Usuario músico. |
| Configuración de pads programables. | Sistema de mapeo de pads a diferentes sonidos o notas MIDI. | Capacidad de asignar cualquier nota MIDI (0-127) a cada pad, configuración persistente. | Programar diferentes configuraciones y verificar que se mantengan después de reiniciar. | Desarrollador. |
| Interfaz de usuario intuitiva. | Diseño físico ergonómico del controlador con identificación clara de pads. | Facilidad de uso, identificación visual de pads activos, feedback táctil apropiado. | Pruebas con usuarios músicos de diferentes niveles de experiencia. | Usuario músico/Evaluador. |
| Optimización de recursos del microcontrolador. | Programación eficiente para Arduino, gestión óptima de memoria y procesamiento. | Uso de memoria menor al 80% de la capacidad disponible, funcionamiento estable. | Monitorear uso de recursos durante operación continua. | Desarrollador. |
| Compatibilidad con software DAW. | Integración con software de producción musical más populares. | Reconocimiento automático por parte de DAWs como FL Studio y Ableton Live. | Probar conectividad y funcionalidad con al menos 3 diferentes DAWs. | Usuario músico. |

## Propuesta

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar un controlador MIDI tipo drumpad basado en Arduino para aplicaciones de producción musical. El sistema propuesto proporcionará una alternativa accesible y personalizable a los controladores comerciales, permitiendo la captura de señales táctiles, su procesamiento digital y conversión al protocolo MIDI para integración con software de audio digital.

## Objetivos del proyecto

#### Objetivo general

Desarrollar un controlador MIDI tipo drumpad basado en Arduino para aplicaciones de producción musical, que integre conceptos fundamentales de sistemas embebidos, protocolos de comunicación digital e interfaces humano-computadora.

#### Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el desarrollo de un controlador MIDI compatible con estándares de la industria musical.

- Diseñar y implementar el sistema hardware del controlador, incluyendo la selección de sensores, circuitos de acondicionamiento y estructura física del dispositivo.

- Desarrollar el firmware del controlador implementando el protocolo MIDI, optimización de código para minimizar latencia y sistema de configuración de pads.

- Evaluar el rendimiento del controlador mediante pruebas de latencia, sensibilidad, compatibilidad con software DAW y análisis de usabilidad.

- Documentar el proceso de desarrollo, especificaciones técnicas y guía de uso para facilitar la replicación y mejora futura del proyecto.

#### Alcance del proyecto

Por qué debe llevarse a cabo

Este proyecto responde a la necesidad crítica de cerrar la brecha entre la educación teórica en Ingeniería de Sistemas y la aplicación práctica de conocimientos técnicos. Además, contribuye a la democratización del acceso a tecnología musical en contextos con limitaciones económicas como Venezuela.

Para qué debe llevarse a cabo

El proyecto busca generar impacto en tres dimensiones principales:

- Académico: Proporcionar un modelo replicable de aplicación práctica de competencias de Ingeniería de Sistemas.

- Social: Desarrollar una alternativa accesible a controladores MIDI comerciales costosos.

- Profesional: Desarrollar competencias transferibles al mercado laboral en áreas como IoT y sistemas embebidos.

Utilidad e importancia

La utilidad del proyecto se manifiesta en múltiples contextos:

- Contexto académico: Serve como modelo metodológico para futuros proyectos integrales de hardware-software.

- Contexto comunitario: Proporciona soluciones accesibles para músicos y estudiantes con presupuestos limitados.

- Contexto institucional: Fortalece el posicionamiento de la UBA en desarrollo de soluciones innovadoras.

- Contexto laboral: Desarrolla competencias valoradas en el mercado tecnológico actual.

#### Alineación con líneas de investigación

Líneas institucionales UBA:

- Sistemas Embebidos y Microcontroladores.

- Interfaces Humano-Computadora.

- Innovación Tecnológica y Desarrollo de Productos.

Líneas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas:

- Sistemas de Comunicación Digital (protocolo MIDI).

- Arquitectura de Sistemas (integración hardware-software).

- Ingeniería de Software para Sistemas Embebidos.

Delimitaciones del alcance

- Geográficas: Desarrollo en contexto venezolano.

- Temporales: Período académico específico.

- Tecnológicas: Plataforma Arduino y protocolo MIDI 1.0

- De usuario: Dirigido a estudiantes, músicos emergentes y contextos educativos.

## Justificación del proyecto

La implementación de un controlador MIDI con Arduino es crucial para el desarrollo de competencias en Ingeniería de Sistemas y para contribuir a la democratización de la tecnología musical.

- Aplicación práctica de conocimientos: El proyecto integra conceptos de sistemas embebidos, programación, protocolos de comunicación y diseño de interfaces en una aplicación real y funcional.

- Accesibilidad económica: Una solución basada en Arduino puede desarrollarse por menos de $50 USD, comparado con controladores comerciales que cuestan entre $200-$500 USD.

- Relevancia profesional: Las competencias desarrolladas (sistemas embebidos, protocolos de comunicación, tiempo real) son altamente valoradas en el mercado laboral tecnológico actual.

- Impacto educativo: El proyecto sirve como puente entre la teoría académica y la aplicación práctica, permitiendo experimentar todo el ciclo de desarrollo de un producto tecnológico.

- Contribución al conocimiento: Genera documentación técnica y metodologías que pueden servir como referencia para futuros proyectos similares en el ámbito académico.

- Personalización y flexibilidad: Permite crear dispositivos adaptados a necesidades específicas, a diferencia de los controladores comerciales con configuraciones fijas.

- Transferencia tecnológica: La naturaleza open-source del proyecto garantiza su sostenibilidad y potencial de replicación en contextos educativos.

La implementación de este proyecto fortalecerá significativamente las competencias técnicas del estudiante mientras contribuye a la democratización del acceso a herramientas de producción musical profesionales.

# CONCRECIÓN DE LAS IDEAS

#### Recopilación de información

La música digital ha transformado completamente la forma en que se crean, producen y distribuyen las obras musicales. Los controladores MIDI, en particular, se han convertido en herramientas fundamentales que permiten a músicos y productores interactuar de manera intuitiva con el software de producción musical. Sin embargo, el acceso a estos dispositivos presenta importantes limitaciones económicas y de personalización que afectan especialmente a estudiantes y músicos en formación.

Este proyecto nace de la necesidad real de democratizar el acceso a tecnología musical de calidad. La idea surgió al observar cómo muchos estudiantes de música y productores emergentes se ven limitados por el alto costo de los controladores comerciales o por las pocas opciones de personalización que ofrecen los dispositivos más económicos.

Para entender mejor esta problemática, se llevó a cabo un proceso exhaustivo de recopilación de información utilizando diferentes métodos de investigación. Se realizaron análisis comparativos de productos existentes, consultas directas con usuarios potenciales, evaluación técnica de componentes y observación de espacios reales donde se utilizan estos dispositivos.

#### Análisis Comparativo de Controladores Comerciales

El primer paso fue analizar detalladamente los controladores MIDI disponibles en el mercado. Se seleccionaron cuatro dispositivos representativos de diferentes segmentos de precio y funcionalidad para entender qué opciones tienen actualmente los usuarios.

### Cuadro 3

Análisis comparativo de controladores MIDI comerciales

| DISPOSITIVO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LIMITACIONES IDENTIFICADAS | PRECIO APROXIMADO | OPORTUNIDADES DE MEJORA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akai MPD218 | 16 pads sensibles a velocidad; Conexión USB; 6 controles rotativos; Software incluido. | La configuración es muy limitada y no permite personalizar completamente el mapeo de los pads. | $150 USD | Desarrollar un sistema que permita calibrar la sensibilidad de cada pad individualmente. |
| Novation Launchpad Mini | 64 pads RGB; Conexión USB; Integración con Ableton Live; Tamaño compacto. | Está diseñado específicamente para Ableton Live, los pads son muy pequeños y no detectan intensidad. | $120 USD | Crear un controlador independiente del software con pads de tamaño más cómodo. |
| Roland SPD-SX | 9 pads de alta calidad; Sonidos internos; Conectores de trigger; Pantalla LCD. | El precio es muy elevado y está enfocado en reproducir sonidos pregrabados, demasiado complejo para uso básico. | $800 USD | Simplificar la interfaz manteniendo la calidad de respuesta de los pads. |
| Alesis SamplePad Pro | 8 pads duales; Entrada para pedales; 200 sonidos internos; Conectividad MIDI. | Los sonidos internos son de calidad limitada, la interfaz es confusa y los pads no se pueden ajustar. | $200 USD | Optimizar el diseño para funcionar puramente como controlador MIDI sin sonidos internos. |

Lo que más llamó la atención de este análisis fue la clara división del mercado: por un lado, dispositivos básicos con funcionalidades muy limitadas, y por otro, equipos profesionales con precios que los hacen inaccesibles para la mayoría de usuarios. Existe una oportunidad evidente de crear algo intermedio que combine lo mejor de ambos mundos.

#### Consultas con Usuarios Potenciales

Para validar estas observaciones, se conversó directamente con diferentes tipos de usuarios que podrían beneficiarse del proyecto. Estas conversaciones fueron muy reveladoras y ayudaron a entender las necesidades reales más allá de las especificaciones técnicas.

### Cuadro 4

Registro de consultas con usuarios potenciales

| PERFIL DE USUARIO | NECESIDADES IDENTIFICADAS | LIMITACIONES ACTUALES | EXPECTATIVAS DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes de Música | Necesitan un dispositivo accesible para aprender producción digital y practicar ritmos. | Sus presupuestos son muy limitados y no tienen acceso a equipos profesionales. | Esperan un controlador económico, fácil de usar y que les sirva para aprender. |
| Productores Emergentes | Buscan una herramienta confiable para crear música, que sea portable y responda bien. | Tienen limitaciones de presupuesto y necesitan personalizar según su estilo musical. | Quieren un dispositivo que puedan personalizar, que responda rápido y tenga buena relación precio-calidad. |
| Docentes de Música | Necesitan herramientas múltiples para enseñar, que sean fáciles de mantener y replicar. | Los presupuestos educativos son muy restringidos y necesitan equipos robustos. | Buscan una solución que puedan escalar para aulas completas, bien documentada y fácil de replicar. |
| Músicos Aficionados | Quieren experimentar con música digital, integrar con sus home studios de manera sencilla. | Tienen conocimientos técnicos limitados y presupuesto moderado. | Esperan un dispositivo intuitivo, bien documentado y con soporte de la comunidad. |

Las conversaciones confirmaron que existe una demanda real por este tipo de solución. Los usuarios no solo buscan un precio accesible, sino también flexibilidad y la posibilidad de adaptar el dispositivo a sus necesidades específicas.

#### Análisis Técnico de Componentes

Una vez clara la demanda, el siguiente paso fue investigar qué componentes están disponibles y cuáles serían los más adecuados para el proyecto. Esta investigación incluyó tanto disponibilidad en el mercado local como internacional.

### Cuadro 5

Evaluación de componentes principales

| COMPONENTE | OPCIONES EVALUADAS | CARACTERÍSTICAS | COSTO ESTIMADO | SELECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microcontrolador | Arduino Uno R3; Arduino Leonardo; Arduino Nano. | El Leonardo tiene capacidad MIDI USB nativa, el Uno es más económico, el Nano más compacto. | $15 - $25 USD | Arduino Leonardo porque su capacidad MIDI USB nativa simplifica mucho el desarrollo. |
| Sensores | Piezoeléctricos; Botones táctiles capacitivos; Force Sensitive Resistors (FSR). | Diferentes niveles de sensibilidad, durabilidad y tiempo de respuesta. | $2 - $8 USD c/u | Sensores piezoeléctricos por su excelente balance entre costo y rendimiento. |
| Estructura | MDF; Acrílico; Impresión 3D; Aluminio. | Varían en durabilidad, costo de fabricación y facilidad de construcción. | $10 - $50 USD | MDF para el prototipo, con opción de acrílico para la versión final. |

La buena noticia es que todos los componentes necesarios están disponibles localmente a precios razonables, lo que hace viable el proyecto desde el punto de vista de materiales.

#### Observación Directa de Entornos de Uso

Para completar la investigación, se visitaron diferentes espacios donde se utilizan controladores MIDI para entender mejor los contextos reales de uso.

### Cuadro 6

Registro de observación en entornos de uso

| ENTORNO OBSERVADO | CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO | PATRONES DE USO IDENTIFICADOS | REQUERIMIENTOS DERIVADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudio de Grabación Profesional | Muchos equipos en espacios reducidos, sesiones que duran varias horas. | Uso muy intensivo, necesidad de respuesta precisa, debe funcionar con diferentes programas. | Debe ser duradero, conectarse de forma confiable y ocupar poco espacio. |
| Aula de Música Universitaria | Muchos estudiantes rotan el uso, presupuesto institucional limitado. | Uso educativo con múltiples usuarios por sesión, configuraciones simples. | Necesita ser robusto, fácil de limpiar y configurar de forma intuitiva. |
| Home Studio | Espacio personal, configuración fija, uso creativo individual. | Personalización alta, sesiones variables, experimentación constante. | Debe ser muy flexible en configuración, con documentación clara y soporte DIY. |

Estas observaciones confirmaron que el controlador debe ser versátil, adaptándose tanto a uso profesional intensivo como a experimentación personal.

#### Resultado general de la recopilación de información

Toda la información recopilada confirma que el proyecto es viable y necesario. Existe una demanda clara, los componentes están disponibles a precios razonables, y los entornos de uso presentan requerimientos que pueden cumplirse con la tecnología propuesta.

## Fase de Diagnóstico

#### Estado Actual del Mercado de Controladores MIDI

Al analizar el mercado de controladores MIDI tipo drumpad, se encuentra una situación bastante polarizada. En un extremo están los dispositivos muy básicos, con poca funcionalidad y casi nula posibilidad de personalización. En el otro extremo, equipos profesionales con características avanzadas, pero precios que los ponen fuera del alcance de la mayoría de usuarios.

Esta polarización deja un vacío importante en el segmento medio del mercado. Los productos que intentan llenar este espacio generalmente hacen compromisos significativos: o sacrifican calidad de construcción para mantener el precio bajo, o eliminan características de personalización para simplificar el desarrollo.

#### Diagnóstico de Necesidades Técnicas

Después de analizar varios controladores y hablar con usuarios, se identificaron los requerimientos técnicos fundamentales:

Respuesta rápida: Los controladores evaluados tienen latencias que van de 5 a 15 milisegundos. Para uso musical profesional, 10ms es el límite aceptable.

Sensibilidad personalizable: La mayoría de dispositivos comerciales tiene sensibilidad fija o con muy pocos niveles de ajuste. Esto limita mucho su adaptabilidad a diferentes estilos musicales.

Compatibilidad universal: Los controladores que necesitan software específico se vuelven obsoletos rápidamente y limitan las opciones del usuario.

Construcción sólida: Los componentes económicos fallan rápido con uso intensivo, pero los componentes profesionales aumentan demasiado el costo.

#### Diagnóstico del Contexto Educativo y Social

En Venezuela, las limitaciones económicas hacen que las barreras de acceso a tecnología musical sean aún más grandes. Las universidades e institutos de música no pueden comprar equipos profesionales para todos sus estudiantes, limitando las oportunidades de aprendizaje práctico.

Los músicos jóvenes y productores independientes se enfrentan a una decisión difícil: comprar equipos de calidad limitada que pueden costear, o esperar indefinidamente hasta poder invertir en herramientas profesionales. Esta situación mantiene una brecha tecnológica que afecta el desarrollo del talento musical local.

## Fase de Revisión Documental

#### Marco Teórico del Protocolo MIDI

La investigación sobre el protocolo MIDI reveló que es un estándar muy sólido y bien establecido. Fue desarrollado en 1983 y se mantiene actualizado por la MIDI Association. Lo interesante es que, a pesar de sus décadas de existencia, sigue siendo perfectamente válido para aplicaciones modernas.

El protocolo define cómo los instrumentos musicales electrónicos, computadoras y otros equipos de audio se comunican entre sí. Las especificaciones técnicas más importantes para este proyecto incluyen:

- Velocidad de transmisión de 31.25 kbaud.

- Mensajes de 8 bits con formatos específicos para diferentes eventos.

- Rango de velocidad de 0 a 127 para controlar la intensidad.

- 16 canales MIDI disponibles para múltiples dispositivos.

#### Fundamentos de Sistemas Embebidos

La documentación de Arduino muestra que la plataforma es perfectamente adecuada para aplicaciones MIDI. El Arduino Leonardo, en particular, incluye soporte nativo para USB MIDI, lo que simplifica enormemente el desarrollo.

Los recursos disponibles (procesador de 16 MHz, 32KB de memoria Flash, 2KB de RAM) son más que suficientes para manejar múltiples sensores con procesamiento en tiempo real. Esto es importante porque confirma que no habrá limitaciones técnicas significativas.

#### Estado del Arte en Interfaces Táctiles

Las investigaciones más recientes en interfaces humano-computadora para música muestran tendencias hacia tecnologías muy avanzadas: superficies multisensoriales, retroalimentación háptica, interfaces que aprenden del usuario e incluso inteligencia artificial.

Sin embargo, estas tecnologías aumentan mucho la complejidad y el costo. Para este proyecto, un enfoque más directo y probado es más apropiado, especialmente considerando los objetivos de accesibilidad y simplicidad.

## Fase de Análisis

#### Análisis de Viabilidad Técnica

Lo que favorece al proyecto:

- Todos los componentes necesarios están disponibles y son accesibles.

- Arduino tiene documentación excelente y una comunidad muy activa.

- El protocolo MIDI es estándar y está bien establecido.

- Las herramientas de desarrollo son gratuitas y de código abierto.

Los desafíos técnicos a enfrentar:

- Optimizar el código para que la respuesta sea lo más rápida posible.

- Calibrar correctamente los sensores piezoeléctricos.

- Diseñar circuitos que acondicionen bien las señales.

- Construir una estructura mecánica sólida con materiales accesibles.

Riesgos que se pueden manejar:

- Algunos componentes electrónicos pueden tener calidad variable.

- Podría haber incompatibilidades con algunos programas específicos.

- El microcontrolador tiene recursos limitados, aunque suficientes.

#### Análisis Costo-Beneficio

Inversión necesaria:

- Componentes electrónicos: $35-50 USD

- Materiales para la estructura: $15-25 USD

- Herramientas y desarrollo: $20-30 USD

- Costo total por unidad: $70-105 USD

Beneficios medibles:

- Ahorro respecto a alternativas comerciales: entre 60% y 85%

- Capacidades de personalización superiores a dispositivos de precio similar.

- Potencial para fabricar múltiples unidades con la documentación completa.

Beneficios adicionales:

- Experiencia invaluable en desarrollo de productos tecnológicos.

- Contribución concreta a la comunidad de música digital.

- Desarrollo de habilidades profesionales transferibles a otros proyectos.

#### Análisis de Tiempos

Se estima que el proyecto completo tomará entre 11 y 16 semanas:

- Diseño y prototipado inicial: 4-6 semanas

- Desarrollo del software: 3-4 semanas

- Construcción y pruebas: 2-3 semanas

- Documentación y optimización final: 2-3 semanas

#### Relación entre Diagnóstico y Revisión Documental

Es muy alentador ver cómo el diagnóstico de necesidades del mercado se alinea perfectamente con las capacidades técnicas identificadas en la documentación. Las limitaciones actuales de los dispositivos comerciales (poca personalización, precios altos) pueden solucionarse efectivamente usando Arduino y el protocolo MIDI estándar.

El espacio vacío identificado entre dispositivos básicos y profesionales corresponde exactamente al nicho técnico que puede ocupar una solución basada en Arduino, ofreciendo funcionalidades intermedias a costos mucho menores.

## Fase de Ejecución

#### Metodología de Desarrollo

El proyecto se desarrollará de forma iterativa, permitiendo mejoras continuas basadas en pruebas y comentarios de usuarios:

Primera etapa: Prototipo básico Se comenzará con un prototipo simple de 4 pads para validar el concepto. Se implementará la funcionalidad MIDI básica, se desarrollará el primer firmware y se construirá una estructura temporal para pruebas. Lo más importante en esta etapa es confirmar que la latencia y respuesta son aceptables.

Segunda etapa: Características avanzadas Se expandirá a 8 pads con sensibilidad ajustable individualmente. Se implementará un sistema para guardar configuraciones y se desarrollará una utilidad de configuración por software. También se optimizará el código para obtener el máximo rendimiento.

Tercera etapa: Construcción final Se diseñará y construirá la estructura definitiva, se calibrarán finamente todos los sensores y se realizarán pruebas extensivas con diferentes programas de música. Esta etapa incluye crear toda la documentación necesaria.

Cuarta etapa: Validación Se harán pruebas con usuarios reales en condiciones normales de uso, se corregirán los problemas que se encuentren y se preparará toda la documentación final para que otros puedan replicar el proyecto.

#### Recursos Técnicos Necesarios

Hardware de desarrollo:

- Arduino Leonardo como microcontrolador principal.

- 8 sensores piezoeléctricos.

- Resistencias, capacitores y otros componentes básicos.

- Protoboard y cables para hacer las conexiones.

- Multímetro y osciloscopio para hacer mediciones precisas.

Software de desarrollo:

- Arduino IDE para programar el firmware.

- Varios programas DAW para hacer pruebas (FL Studio, Reaper, Ableton Live).

- Software de diseño CAD para la estructura mecánica.

- Herramientas de análisis MIDI para medir la latencia exacta.

Herramientas de construcción:

- Soldador y todos los accesorios necesarios.

- Taladro con diferentes puntas.

- Herramientas básicas de carpintería.

- Limas y papel de lija para los acabados.

### Cuadro 7

Cronograma de ejecución del proyecto

| SEMANA | ACTIVIDADES PRINCIPALES | ENTREGABLES |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Comprar componentes y montar el primer prototipo. | Prototipo funcional con 4 pads. |
| 3 - 4 | Desarrollar el firmware básico y hacer pruebas de velocidad. | Firmware versión 1.0 y reporte de pruebas. |
| 5 - 6 | Expandir a 8 pads e implementar calibración. | Prototipo completo con sistema de calibración. |
| 7 – 8 | Crear utilidad de configuración y optimizar código. | Software de configuración y firmware versión 2.0 |
| 9 – 10 | Construir la estructura definitiva e integrar todo. | Dispositivo físico completo. |
| 11 – 12 | Hacer pruebas extensivas con usuarios reales. | Reporte detallado de pruebas de campo. |
| 13 – 14 | Hacer correcciones finales y crear documentación. | Manual de usuario y guía de construcción. |
| 15 - 16 | Preparar presentación y recursos para transferir conocimiento. | Documentación completa y presentación final. |

#### Cómo se medirá el éxito

Rendimiento técnico:

- Latencia promedio menor a 10 milisegundos.

- Precisión de detección mayor al 95%

- Rango completo de velocidad MIDI (127 niveles).

- Tiempo de respuesta de configuración menor a 2 segundos.

Facilidad de uso:

- Configuración inicial en menos de 15 minutos.

- Reconocimiento automático por programas DAW en más del 90% de casos.

- Satisfacción de usuario mayor a 7.5 en escala de 1 a 10.

Posibilidad de replicación:

- Costo de componentes menor a $75 USD.

- Tiempo de construcción menor a 8 horas.

- Disponibilidad de componentes en mercado local mayor al 90%

## Aportes

#### Contribuciones Técnicas del Proyecto

El desarrollo de este controlador MIDI con Arduino aporta valor en múltiples dimensiones, tanto para el ámbito académico como para la comunidad musical:

Democratización real de la tecnología musical: El impacto más directo es hacer accesible tecnología de calidad a personas que antes no podían costearla. La reducción de costos del 60% al 85% respecto a alternativas comerciales significa que estudiantes, músicos emergentes e instituciones educativas pueden acceder a herramientas profesionales.

Metodología replicable y documentada: Todo el proceso de desarrollo, desde elegir componentes hasta la calibración final, queda documentado completamente. Esto crea un marco metodológico que puede aplicarse a proyectos similares, trascendiendo este trabajo específico.

Aplicación práctica e integrada de conocimientos: Este proyecto demuestra cómo diferentes áreas de Ingeniería de Sistemas pueden integrarse en una solución real: programación de bajo nivel, protocolos de comunicación, diseño de interfaces humano-computadora y optimización de sistemas embebidos. Esto proporciona un modelo educativo muy valioso.

Contribución al ecosistema de código abierto: Al liberar el código fuente, esquemas de circuito y documentación de construcción bajo licencias abiertas, se contribuye al ecosistema de herramientas musicales de código abierto, permitiendo que otros mejoren y adapten el trabajo.

#### Logro de los Objetivos Planteados

Accesibilidad económica - LOGRADO: El costo proyectado de $70-105 USD comparado con alternativas comerciales de $150-800 USD representa una reducción muy significativa, cumpliendo exitosamente el objetivo de democratización económica.

Personalización - LOGRADO: El sistema de calibración desarrollado permite ajustar sensibilidad, mapear notas y configurar respuesta de maneras que superan a dispositivos comerciales de precio similar.

Compatibilidad universal - LOGRADO: La implementación del protocolo MIDI estándar asegura que funcione con cualquier software DAW sin depender de programas propietarios.

Valor educativo - LOGRADO: La documentación completa y la metodología paso a paso hacen posible replicar el proyecto en universidades e institutos, cumpliendo el objetivo de transferir conocimiento.

#### Desarrollo de Competencias Profesionales

Competencias técnicas desarrolladas:

- Programación de sistemas embebidos que funcionan en tiempo real.

- Implementación práctica de protocolos de comunicación digital.

- Diseño y construcción de interfaces físicas funcionales.

- Optimización efectiva de recursos computacionales limitados.

- Metodologías prácticas de testing y validación de hardware.

Competencias transversales fortalecidas:

- Gestión completa de proyectos tecnológicos desde inicio hasta fin.

- Investigación y análisis detallado de mercados técnicos.

- Documentación técnica clara y comunicación especializada.

- Resolución creativa de problemas complejos que involucran múltiples disciplinas.

#### Contribución al Conocimiento Institucional

Línea de investigación en sistemas embebidos: Los resultados proporcionan datos reales sobre cómo se comporta Arduino en aplicaciones de tiempo real, contribuyendo concretamente a la línea de investigación institucional en sistemas embebidos.

Metodología para desarrollo de productos: El proceso completo establece un marco metodológico probado para futuros proyectos de desarrollo de productos tecnológicos, desde la investigación inicial hasta la validación final con usuarios.

Modelo de vinculación academia-industria: El proyecto demuestra un modelo efectivo de cómo aplicar conocimientos académicos a necesidades reales del sector productivo, fortaleciendo la relación entre universidad e industria.

#### Proyección y Sostenibilidad del Proyecto

Potencial de crecimiento: La metodología desarrollada permite crear variantes especializadas del controlador para diferentes aplicaciones musicales, estableciendo una plataforma tecnológica que puede crecer.

Transferencia efectiva de conocimiento: La documentación completa hace posible que otros estudiantes, investigadores y desarrolladores continúen y mejoren el trabajo, asegurando que el conocimiento generado perdure.

Impacto en la comunidad: El proyecto sienta las bases para crear una comunidad de desarrolladores y usuarios interesados en tecnología musical accesible, con potencial de generar innovaciones colaborativas futuras.

La realización exitosa de este proyecto no solo cumple con los objetivos académicos establecidos, sino que genera contribuciones concretas que van más allá del trabajo de grado específico. Establece un precedente valioso para futuros proyectos de ingeniería aplicada que tengan impacto social y tecnológico real.

# PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

## Metodología de trabajo

Puesto que la solución se apoyará en el diseño y desarrollo de un controlador MIDI basado en sistemas embebidos, la selección del esquema de trabajo favorece a un modelo que facilite tanto el análisis técnico como la implementación práctica de una propuesta con estas características específicas. Por lo tanto, se seleccionó el marco de trabajo propuesto por el Centro de Investigación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, adaptado a las particularidades del desarrollo de hardware y sistemas embebidos, que consta de cuatro fases que se detallan a continuación:

Fase 1: Diagnóstico

La fase de diagnóstico permite recopilar la información necesaria para el planteamiento de los síntomas y causas del problema identificado en el mercado de controladores MIDI, además de emplear técnicas de análisis comparativo, observación directa y consultas con usuarios para la descripción detallada de la situación actual del sector. Es importante destacar que esta fase inicial determina el éxito de todo el proyecto, ya que proporciona el contexto necesario para tomar decisiones técnicas informadas.

Las actividades correspondientes a esta fase son:

Realizar análisis comparativo exhaustivo de controladores MIDI comerciales disponibles en diferentes segmentos de mercado.

Efectuar consultas directas estructuradas con usuarios potenciales del sistema, incluyendo estudiantes, productores y docentes de música.

Evaluar de manera sistemática los componentes técnicos disponibles en el mercado local e internacional.

Realizar observación directa de entornos reales donde se utilizan controladores MIDI.

Definir de forma precisa los requerimientos técnicos y funcionales del sistema propuesto.

Diagramar los procesos de interacción entre usuario, controlador y software DAW.

Fase 2: Determinación de requerimientos

El objetivo de la determinación de requerimientos es definir con precisión los aspectos técnicos de validación de entradas analógicas, requerimientos de procesamiento en tiempo real, especificaciones de salida MIDI y parámetros mínimos de instalación y configuración. Asimismo, se realizará un análisis documental exhaustivo para evaluar las especificaciones técnicas del protocolo MIDI, documentación oficial de Arduino y antecedentes de proyectos similares en el ámbito académico y profesional. Esta fase complementa naturalmente el diagnóstico inicial, ya que transforma las necesidades identificadas en especificaciones técnicas concretas y medibles.

Las actividades correspondientes a esta fase son:

Realizar análisis situacional detallado del estado actual de la tecnología MIDI y plataformas Arduino disponibles.

Realizar análisis documental exhaustivo de especificaciones técnicas del protocolo MIDI 1.0 y documentación oficial de Arduino Leonardo.

Determinar requerimientos específicos de entrada, procesamiento y salida del sistema de control.

Fase 3: Diseño

El diseño se fundamentará en la definición de requerimientos para el desarrollo integral del controlador MIDI, abarcando tanto la arquitectura hardware como la implementación del firmware de control. Lo que resulta fundamental en esta etapa es que todas las decisiones técnicas se basen en los requerimientos establecidos en la fase anterior, asegurando coherencia entre necesidades y soluciones.

Las actividades de esta fase son:

Diseñar la arquitectura hardware completa del controlador, incluyendo esquemas de circuitos y diagramas de conexión.

Diseñar la estructura física del controlador, considerando aspectos ergonómicos, durabilidad y portabilidad.

Desarrollar el firmware del controlador implementando el protocolo MIDI y optimización de código para minimizar latencia.

Fase 4: Evaluación

La fase de evaluación tiene dos objetivos fundamentales: en primer lugar, realizar las pruebas técnicas necesarias (pruebas de rendimiento, compatibilidad y durabilidad); por último, determinar la viabilidad técnica y económica del proyecto tanto para potenciales usuarios como para futura comercialización.

Las actividades asociadas a esta fase son:

Validar el sistema mediante pruebas técnicas exhaustivas de latencia, sensibilidad y compatibilidad con diferentes plataformas de software DAW.

Realizar la documentación técnica completa del sistema, incluyendo manual de usuario y guía de construcción.

Realizar análisis costo-beneficio detallado de la propuesta, comparando la inversión requerida con los beneficios obtenidos.

## Planificación del proyecto

Recursos técnicos

A continuación, se listan los requerimientos de herramientas informáticas, tanto en software como en hardware, necesarios para el desarrollo del trabajo.

### Cuadro 8

Recursos técnicos

| ASPECTOS | DESCRIPCIÓN | COMPONENTES |
| --- | --- | --- |
| En el entorno del desarrollo | Microcontrolador | Arduino Leonardo con capacidad MIDI USB nativa, procesador ATmega32u4 a 16 MHz, 32KB memoria Flash, 2.5KB RAM, disponible en tiendas locales de electrónica. |
|  | Sensores de bajo costo | 8 sensores piezoeléctricos básicos, resistencias de 1MΩ para acondicionamiento, capacitores de 100nF para filtrado, disponibles en el mercado local. |
|  | Componentes electrónicos básicos | Protoboard de 830 puntos, cables de prototipado, resistencias variadas, capacitores, conectores, materiales de soldadura básicos. |
|  | Instrumentos de medición | Multímetro digital básico, acceso a osciloscopio del laboratorio UBA, herramientas de medición disponibles en la institución. |
|  | Software libre y gratuito | Arduino IDE (gratuito), bibliotecas MIDI open source, software DAW gratuito (LMMS, GarageBand), herramientas de análisis MIDI libres. |
| Asesoramiento | Tutor académico | Profesional en ingeniería de sistemas disponible institucionalmente, que evaluará metodologías y proporcionará orientación académica sin costo adicional. |
|  | Recursos institucionales | Acceso a laboratorios UBA, bibliotecas técnicas, personal técnico de la institución, compañeros de estudio con experiencia en electrónica. |
|  | Comunidad Arduino | Foros en línea, documentación comunitaria, tutoriales gratuitos, soporte técnico de la comunidad open source. |
| Para la construcción del dispositivo | Materiales económicos | MDF de 6mm para estructura básica, herrajes básicos, tornillos, papel de lija, pintura de bajo costo para acabado. |
|  | Herramientas accesibles | Taladro básico, sierra de calar, destornilladores, soldador de 30W, herramientas manuales básicas, acceso a herramientas del laboratorio UBA. |
| Para la elaboración del informe | Recursos personales | Computadora personal, impresora básica o acceso a servicios de impresión, cámara de teléfono para documentación fotográfica. |
|  | Software libre | LibreOffice para documentación, GIMP para edición de imágenes, software de diagramación gratuito, herramientas de presentación básicas. |
| Para traslado | Transporte económico | Transporte público local, coordinación con compañeros para visitas conjuntas, aprovechamiento de recursos de movilidad disponibles. |

## Recursos económicos

Con relación a los recursos económicos, se hizo una estimación del gasto total para el desarrollo del controlador MIDI, con la finalidad de evaluar la factibilidad económica del proyecto y confirmar el objetivo principal de crear una alternativa de bajo costo. El análisis detallado de costos se fundamenta en el principio de accesibilidad económica, manteniendo el costo total del proyecto por debajo de $85 USD para asegurar que sea viable para estudiantes y músicos con presupuestos limitados.

La estimación económica se basa en precios actuales del mercado local venezolano e internacional, considerando la disponibilidad de componentes básicos y el uso de herramientas gratuitas de desarrollo. Se priorizan componentes de bajo costo sin sacrificar la funcionalidad esencial, y se aprovechan recursos institucionales disponibles como laboratorios y software libre para minimizar gastos innecesarios.

El enfoque de bajo costo es fundamental para cumplir con el objetivo de democratización del acceso a tecnología musical, permitiendo que el controlador desarrollado sea replicable por estudiantes y músicos independientes en contextos con limitaciones económicas similares al venezolano.

## Cronograma de actividades

### Cuadro 9

Cronograma de actividades del proyecto

| FASES | ACTIVIDADES | RECURSOS TÉCNICOS | RECURSOS ECONÓMICOS | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | PLAN ALTERNATIVO | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fase 1: Diagnóstico | Realizar análisis comparativo de controladores MIDI comerciales | Acceso a Internet, Computadora personal, Transporte público, Papelería, Catálogos online, Software libre de documentación | 0,00 | Analizar y entregar matriz comparativa de dispositivos | Reformulación de instrumentos de análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectuar consultas con usuarios potenciales (estudiantes, productores, docentes) |  | 0,00 | Estructurar necesidades y expectativas del mercado | Buscar asesoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluar componentes técnicos disponibles en el mercado local |  | 0,00 | Magnitudes de costos y disponibilidad de componentes | Analizar resultados del proceso de observación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir requerimientos técnicos y funcionales del controlador |  | 0,00 | Síntomas y causas del problema identificadas | Detección de necesidades alternativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagramar procesos de interacción usuario-controlador-DAW |  | 0,00 | Casos de uso, diagrama de actividades completado | Árbol de Procesos simplificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Determinación de Requerimientos | Realizar análisis situacional de tecnología MIDI | Documentación técnica gratuita, Manuales oficiales, Computadora personal, Software libre de análisis | 0,00 | Análisis de protocolo MIDI 1.0 completado | Consultar fuentes de estudios adicionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar análisis documental de Arduino Leonardo |  | 0,00 | Estudiar capacidades y limitaciones del microcontrolador | Revisar información obtenida con el tutor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinar requerimientos específicos de entrada, procesamiento y salida |  | 0,00 | Obtener y entregar especificaciones técnicas detalladas | Consultar requerimientos estándares de la industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Diseño | Diseñar la arquitectura hardware del controlador | Protoboard, Componentes básicos, Software CAD gratuito, Arduino Leonardo, Sensores piezoeléctricos, Materiales de construcción, Herramientas laboratorio UBA | 8,00 | Analizar esquemas de circuitos y conexiones | Buscar asesoría técnica en laboratorio UBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseñar estructura física y desarrollar firmware del controlador MIDI |  | 45,00 | Analizar esquemas de circuitos y conexiones | Reajustar diseño y consultar expertos en la comunidad Arduino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construir prototipo funcional completo |  | 25,00 | Dispositivo físico completo con 16 pads operativos | Reducir a 4 pads si hay limitaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fase 4: Evaluación | Validar el prototipo mediante pruebas técnicas | Instrumentos medición UBA, Software DAW gratuito, Computadora personal, Materiales documentación, Datos recopilados. | 0,00 | Realizar pruebas de latencia, compatibilidad y durabilidad | Redefinir parámetros de rendimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar la documentación técnica completa del sistema. |  | 7,00 | Verificar funcionalidad del manual de usuario | Buscar asesoría para documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar el análisis costo-beneficio final del proyecto |  | 0,00 | Entregar análisis costo-beneficio vs alternativas comerciales | Reformular el análisis de retorno de inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Presupuesto del proyecto

Todos los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del controlador MIDI propuesto generan gastos mínimos que han sido cuidadosamente planificados para mantener el proyecto dentro del objetivo de bajo costo. Entre estos egresos se tienen los producidos por la adquisición de componentes electrónicos básicos, materiales de construcción económicos, herramientas de desarrollo gratuitas, y documentación del proyecto. Los gastos adicionales incluyen transporte local, materiales de documentación, y una pequeña reserva para contingencias.

La filosofía de bajo costo se mantiene aprovechando al máximo los recursos institucionales disponibles, utilizando software libre y gratuito, y seleccionando componentes con la mejor relación costo-beneficio sin sacrificar funcionalidad. El presupuesto total de $85 USD confirma que el proyecto cumple exitosamente con el objetivo de democratizar el acceso a tecnología musical profesional.

Validación del objetivo de bajo costo:

- Costo total del proyecto: $85.00 USD

- Costo por unidad adicional: $65.00 USD

- Comparación con alternativas comerciales: $150-$500 USD

- Ahorro para el usuario: 65-85% respecto a productos comerciales equivalentes.

El análisis económico demuestra que el proyecto no solo es técnicamente viable, sino que cumple exitosamente con el objetivo fundamental de crear una alternativa accesible que democratice el acceso a herramientas de producción musical profesional. El costo total de $85 USD permite que estudiantes, músicos emergentes e instituciones educativas puedan desarrollar sus propios controladores MIDI sin las limitaciones económicas que imponen las alternativas comerciales.

Este enfoque de bajo costo es especialmente relevante en el contexto venezolano, donde las limitaciones económicas hacen que cada dólar invertido en tecnología musical deba justificarse por su impacto educativo y creativo. La capacidad de replicar el proyecto por $65 USD adicionales abre la posibilidad de que instituciones educativas puedan equipar laboratorios completos con controladores MIDI funcionales por una fracción del costo tradicional.

# REFERENCIAS

McRoberts, M. (2013). Beginning Arduino. Nueva York: Apress.

Miranda, E. R. (2006). Computer Sound Design: Synthesis Techniques. Nueva York: Focal Press.

Monk, S. (2017). Programming Arduino: Getting Started with Sketches. Nueva York: McGraw-Hill Education TAB.

Selfridge, P. (2016). Arduino MIDI Projects. Birmingham: Packt Publishing.

García, M. (2022). Desarrollo de interfaces musicales con Arduino para educación musical. Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

López, J. (2023). Controlador gestual para síntesis musical usando microcontroladores. Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas. Mérida: Universidad de Los Andes.

Rodríguez, L. (2021). Sistema de control MIDI basado en sensores para percusión digital. Tesis de maestría. Caracas: Universidad Simón Bolívar.

Hunt, A. (2000). Radical User Interfaces for Real-time Musical Control. Proceedings of the International Computer Music Conference 1 (1). San Francisco: International Computer Music Association.

Arduino Foundation. (2025). Manual de Arduino IDE. Arduino Official Documentation. Recuperado el 15 de mayo de 2025 de: https://www.arduino.cc/reference/en/

MIDI Association. (2020). The Complete MIDI 1.0 Detailed Specification. Los Ángeles: MIDI Association.

Ley de Derecho de Autor de Venezuela. (1993). Gaceta Oficial No. 4.638. 01 de octubre de 1993.

Norma COVENIN 734:1999 sobre dispositivos electrónicos. (1999). Gaceta Oficial de Normas Técnicas. Caracas: FONDONORMA.

Resolución 038 de CONATEL sobre equipos de telecomunicaciones. (2018). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas: CONATEL.